实验 02：铣床设备故障预测与诊断实验

一、 案例背景书

在工业 4.0 与智能制造的浪潮下，预测性维护 (Predictive Maintenance, PdM) 已成为降低工厂运营成本、保障生产安全的核心技术。不同于传统的“事后维修”或“定时保养”，预测性维护旨在通过分析设备传感器产生的海量数据，在故障发生前进行精准预警。然而，真实的工业场景面临着三大严峻挑战：一是数据量巨大且伴随噪声，传感器每秒产生大量读数，且往往包含无用的干扰信号；二是类别极度不平衡，正常运行时间占绝大多数，故障样本如大海捞针；三是漏报代价高昂，未被预测到的故障可能导致整条产线停机，其损失远超误报带来的检查成本。本案例模拟真实的铣床监控场景，利用 随机森林 (Random Forest) 算法处理百万级仿真数据，深入探讨二分类问题中的非平衡处理与业务决策优化。

二、 教学目标

理论掌握：深入理解机器学习中 二分类问题 (Binary Classification) 的本质，掌握 随机森林 算法基于 Bagging 的集成思想；理解 ROC 曲线 与 AUC 值 在评估模型泛化能力中的关键作用；掌握通过 阈值移动 (Threshold Moving) 权衡查准率 (Precision) 与查全率 (Recall) 的方法。

编程实践：具备处理 大数据 (Big Data) 的工程能力，能在 Python 环境中生成并处理 50 万条以上的结构化数据；熟练掌握 Scikit-learn 库中的模型训练、class_weight 权重调整及并行计算 (n_jobs) 设置。

工程能力：建立从“数据生成”到“模型落地”的完整工程视角。能够利用特征重要性分析诊断模型是否具备 抗噪能力（自动剔除无用特征）；能够根据业务成本矩阵（漏报 vs 误报的代价）制定最优的分类阈值，完成从算法模型到业务价值的转化。

三、 数据集

本实验不使用静态文件，而是采用基于 物理规则仿真 生成的动态大规模数据集。

数据规模：包含 500,000 条 样本记录，模拟高频传感器采集的大数据场景。

数据形态：结构化表格数据，包含 5 个物理特征（空气温度、工艺温度、转速、扭矩、刀具磨损）以及 5 个纯噪声特征（人为注入的干扰信号）。

故障逻辑：基于真实的物理约束生成故障标签（0 为正常，1 为故障）。例如，当功率（转速x扭矩）超过阈值，或刀具磨损严重且负荷过大时，判定为故障。同时模拟了工业界常见的 类别不平衡 现象，故障样本占比极低。

四、 实施指南

1. 环境准备

配置 Python 3.10+ 环境，安装 pandas 用于大规模数据处理，numpy 用于数值计算，scikit-learn 用于构建机器学习模型及评估，以及 seaborn 和 matplotlib 用于可视化分析。建议使用支持多核 CPU 的硬件环境以体验并行计算优势。

2. 数据构建与探索 (Data Generation & EDA)

物理仿真：编写 Python 函数生成 50 万条数据，通过物理公式注入故障逻辑，并刻意加入无关联的随机噪声特征，构建高难度的训练集。

不平衡性分析：通过统计正负样本比例，直观展示“故障样本稀缺”的工业现状（如 98% vs 2%），确立后续必须采用特殊策略（如加权）进行训练的必要性。

分层切分：使用 stratify 参数进行训练集与测试集的划分，确保在极度不平衡的情况下，测试集中依然保留与总体一致的故障比例。

3. 模型构建与对比 (Model Training)

基准模型 (Baseline)：训练一个不进行任何特殊处理的标准随机森林模型，作为性能参照。

优化模型 (Balanced)：构建引入 class_weight='balanced' 参数的随机森林模型。该策略会自动提升少数类（故障样本）的权重，强迫模型关注“被淹没”的故障信号。同时开启 n_jobs=-1 调用所有 CPU 核心，体验工业级大数据的并行训练效率。

4. 深度评估与业务决策 (Evaluation & Decision)

多维评估：跳出单一的“准确率”陷阱，对比基准模型与优化模型的 混淆矩阵，重点观察 Recall (召回率) 的提升情况，量化模型“抓住了多少故障”。

ROC 与 AUC：绘制 ROC 曲线并计算 AUC 值，从概率层面评估模型区分正负样本的能力，确保模型具有良好的泛化性。

阈值调优：模拟真实的业务决策场景。分析默认阈值 (0.5) 下的漏报风险，通过手动降低阈值（如调整至 0.3），在容忍一定误报的前提下最大化召回率，实现“宁可错杀，不可放过”的工业安全策略。

抗噪验证：提取随机森林的 特征重要性 (Feature Importance)，验证模型是否成功识别并忽略了人为加入的 5 个噪声特征，从而评估算法的鲁棒性。