实验 03：精密光学元件表面缺陷的监督学习多分类

一、 案例背景

针对精密光学元件表面缺陷形态复杂、对比度低的问题，本实验构建了基于深度学习的自动化检测流水线。不同于传统阈值算法，实验引入 CLAHE (限制对比度自适应直方图均衡化) 增强图像特征，并利用 ResNet 进行迁移学习以解决小样本训练难题。此外，重点集成 Grad-CAM 可视化技术，将模型决策区域以热力图形式呈现，解决深度学习模型“黑盒”不可解释的痛点，确保模型真正依据缺陷纹理进行分类。

二、 教学目标

本实验旨在掌握工业级缺陷检测的核心流程。理论层面，要求理解迁移学习中冻结特征提取层与微调分类头的原理，以及 CLAHE 算法增强局部对比度的机制。实践层面，重点掌握利用 OpenCV 实现图像增强预处理，以及修改 ResNet 全连接层适配 6 分类任务的方法。工程能力方面，能够利用混淆矩阵分析相似缺陷（如裂纹与划痕）的误判情况，并通过 Grad-CAM 热力图验证模型的鲁棒性。

三、 数据集

本实验采用 NEU Surface Defect Database (NEU-DET)，包含训练集 1440 张和验证集 360 张灰度图像。

类别：覆盖 Crazing (裂纹)、Inclusion (夹杂)、Patches (斑块)、Pitted (麻点)、Rolled (氧化皮)、Scratches (划痕) 6 种典型缺陷。

预处理：由于部分缺陷与背景区分度低，必须先进行 CLAHE 增强，再执行 Resize (224x224) 和归一化处理。

四、 实施指南

- 环境配置

配置 Python 3.8+ 环境，安装 torch, torchvision 核心库，以及 opencv-python 用于图像增强，scikit-learn 和 seaborn 用于评估与绘图。

- 数据预处理

构建增强型数据管道。核心步骤是定义 CLAHE 预处理函数，提升图像局部对比度，随后接入 PyTorch 的 standard transforms（Resize, ToTensor, Normalize）。训练集可额外增加随机旋转或翻转以提升泛化能力。

- 模型构建

应用迁移学习策略。加载预训练的 ResNet 模型，冻结卷积基参数以复用通用纹理特征。将末端全连接层替换为输出维度为 6 的线性层，以适配本实验的缺陷类别数。

- 训练与优化

使用 CrossEntropyLoss 和 Adam/SGD 优化器进行微调。训练中需实时监控验证集准确率，若出现过拟合，应及时调整学习率或增加权重衰减。

- 评估与可视化

模型训练结束后，计算混淆矩阵并绘制热力图，量化分析各类别间的误判率。最后选取典型样本生成 Grad-CAM 热力图 ，直观验证模型是否准确聚焦于缺陷区域。